CMK7380

配门专用卧轴圆台数控平面车磨

床

机床主要应用于闸阀的阀体与阀板之间互配，高效解决阀体与阀板之间角度偏差问题，加工产品时在固定操作界面输入需加工闸阀阀体 和阀板角度最大端和最小端的尺寸，机床可根据输入尺对自动调整加 工角度及加工尺寸，然后可进行先车后磨零件加工，加工完成可达到 闸阀的互配精度和密封要求，实现闸板密封面车、磨一体化，从而大幅提高生产效率，降低人工成本。

一、机床整体结构：

1、 本机床总体结构采用磨头沿立柱升降，工作台旋转，拖板往 复移动布局形式。 工作台往复移动（X 轴）与磨头上下垂直移动

（Z 轴）均采用滚珠丝杠副传动、伺服电机控制， 工作台旋转采用交流变 频电机驱动， 配置变频器调速。磨头主轴采用静动压轴承， 配置独立

带风冷装置的供油系统。

2、机床配置定点式金刚笔，用于砂轮的修整。

3、本机床工作台面为星形T 型槽形式。

二、配门闸板加工要求：

1、该机床精度满足 10  寸∼25 寸阀门闸板加工范围。

2、根据阀体密封面尺寸，先由车削功能粗加工，粗糙度达 到Ra1.6，再由磨削功能精磨到最终尺寸值，并使密封面粗糙度达到Ra0.4，平面度不大于 0.008mm。

三、车削与磨削关系：

1、车刀设置在磨头主轴箱下面，车刀刀尖与磨头主轴中心线成重合线。

2、车刀刀尖永远是低于磨头砂轮外径不小于5mm-70mm。

3、机床应保证足够刚性， 车削时在吃刀量0.8mm 情况下机床无振动。

4、工作台前后运动工进与主轴箱上下运动工进实现精车加工， 车削深度≤0.8mm，车削面宽度≤40mm，车削一刀完成。

四、主要技术参数：

1、工作台直径：

2、磨削工件直径：

3、磨削工件高度（含工装模具）：

4、工件回转直径（含工装模具）：

Φ800m

m Φ150~Φ650m

m 50∼350mm

≥Φ90mm

5、工作台旋转转速（无级变速）：	10∼200r/min 6、工作台拖板纵向（即前后）往复最大行程：		≥500mm 7、磨头主轴转速：		1500r/min 8、砂轮尺寸（外径× 宽×内径）：	500×40×203mm

9、车刀进给切削相关参数符合车加工要求

五、机床精度：

、

1	工作台面平面度： 0.005mm

2、工作台轴向跳动：≤0.005mm

3、工作台径向跳动：≤0.005mm

4、磨头主轴轴向跳动：≤0.003mm

5、磨头主轴径向跳动：≤0.001mm

十三、质量保证与售后服务：

天津津磨机床有限公司

指导安装， 免费调试， 机床质保期一年，质保期内机床发生故障， 接到用户通知后 48   小时内赶到现场，排除故障。配件供应与技术服务不少于十年。